Przedmiar Robót

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320008T Dwikozy, ul. Sportowa

od km 0+048,00 do km 0+530,00

w msc. Dwikozy

Długość odcinku 482 mb, szerokość jezdni od 2,70 do 3,50 mb

| Lp. | Kod |  |  | Opis, lokalizacja i wyliczenia |  |  |  | Jm | Ilości składowe |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-06.03.01.011 |  |  | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład |  |  |  | m2 |  |  | 964,00 |  |
|  |  |  |  | 1*2*482 |  |  |  | m2 | 964,00 |  |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-16 |  |  | Regulacja pionowa chodników z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm |  |  |  | m2 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | m2 | 6,50 |  |  |  |
| 3 | BCD D-01.03.02-16 |  |  | Regulacja pionowa płyt otworowych betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm |  |  |  | m2 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 4 | BCD D-01.03.02-17 |  |  | Regulacja pionowa krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  | m |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | m | 4,00 |  |  |  |
| 5 | BCD D-01.03.02-19 |  |  | Regulacja pionowa obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | m | 5,00 |  |  |  |
| 6 | BCD D-04.01.01-03 |  |  | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości pobocza w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - wymiana zniszczonej konstrukcji pobocza i zjazdów kamiennych |  |  |  | m2 |  |  | 482,00 |  |
|  |  |  |  | 482*0,5*2 |  |  |  | m2 | 482,00 |  |  |  |
| 7 | BCD D-05.03.11-02 |  |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km |  |  |  | m2 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  | m2 | 22,00 |  |  |  |
| 8 | BCD D-04.08.01-01 |  |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową |  |  |  | t |  |  | 241,00 |  |
|  |  |  |  | 241 |  |  |  | t | 241,00 |  |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.05-01 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1 604,60 |  |
|  |  |  |  | 244*3,5+238*2,7+108 |  |  |  | m2 | 1 604,60 |  |  |  |
| 10 | BCD D-05.03.05-07 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  | m2 |  |  | 1 604,60 |  |
|  |  |  |  | 244*3,5+238*2,7+108 |  |  |  | m2 | 1 604,60 |  |  |  |
| 11 | BCD D-04.01.02-03 |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |  |  |  | m2 |  |  | 482,00 |  |
|  |  |  |  | 482*0,5*2 |  |  |  | m2 | 482,00 |  |  |  |
| 12 | D-04.04.02.023 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pobocza |  |  |  | m2 |  |  | 482,00 |  |
|  |  |  |  | 482*0,5*2 |  |  |  | m2 | 482,00 |  |  |  |
| 13 | BCD D-05.03.08-01 |  |  | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, |  |  |  | m2 |  |  | 482,00 |  |
|  |  |  |  | 482*0,5*2 |  |  |  | m2 | 482,00 |  |  |  |
| 14 | BCD D-10.01.05-03 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem |  |  |  | szt. |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 15 | BCD_201103 |  |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem |  |  |  | szt. |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | szt. | 7,00 |  |  |  |
| 16 | BCD D-07.02.01-01 |  |  | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  |  |  | szt. |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  | szt. | 11,00 |  |  |  |
| 17 | BCD D-07.02.11-02 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji A-3 - 3szt, A-4 - 1szt, A-12a - 3szt |  |  |  | szt. |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | szt. | 7,00 |  |  |  |
| 18 | BCD D-07.02.11-10 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa I generacji B-31 - 2szt, B-33 - 4 szt. |  |  |  | szt. |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | szt. | 6,00 |  |  |  |
| 19 | BCD D-07.02.11-11 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji B-20 |  |  |  | szt. |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 20 | BCD D-07.02.20-06 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji T-2 |  |  |  | m2 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | m2 | 2,00 |  |  |  |
| 21 | BCD D-07.02.21-02 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji D-1 - 2szt, D-5 - 2 szt. |  |  |  | szt. |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | szt. | 4,00 |  |  |  |

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.