Przedmiar Robót

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320052T GIERLACHÓW – MŚCIÓW (PODGAJE) od km 0+010,00 do km 0+780,00

w msc. GIERLACHÓW

Długość odcinku 770 mb, szerokość jezdni 4,00 mb

| Lp. |  | Kod |  | Opis, lokalizacja i wyliczenia |  |  | Jm | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D-06.03.01.011 |  | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład |  |  | m2 |  | 2 310,00 |
|  |  |  |  | 1,5*2*770 |  |  | m2 | 2 310,00 |  |
| 2 |  | BCD D-01.03.02-10 |  | Regulacja pionowa nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm |  |  | m2 |  | 27,00 |
|  |  |  |  | 27 |  |  | m2 | 27,00 |  |
| 3 |  | BCD D-01.03.02-16 |  | Regulacja pionowa chodników z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm |  |  | m2 |  | 66,00 |
|  |  |  |  | 66 |  |  | m2 | 66,00 |  |
| 4 |  | BCD D-01.03.02-16 |  | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  |  |  |  | 4,8 |  |  | m2 | 4,80 |  |
| 5 |  | BCD D-05.03.23-12 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem |  |  | m2 |  | 4,80 |
|  |  |  |  | 4,8 |  |  | m2 | 4,80 |  |
| 6 |  | BCD D-01.03.02-17 |  | Regulacja pionowa krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 34,00 |
|  |  |  |  | 34 |  |  | m | 34,00 |  |
| 7 |  | BCD D-01.03.02-19 |  | Regulacja pionowa obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  | m |  | 32,00 |
|  |  |  |  | 32 |  |  | m | 32,00 |  |
| 8 |  | BCD D-01.03.02-25 |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych |  |  | szt. |  | 8,00 |
|  |  |  |  | 8 |  |  | szt. | 8,00 |  |
| 9 |  | BCD D-01.03.02-26 |  | Zdjecie tarcz znaków drogowych |  |  | szt. |  | 12,00 |
|  |  |  |  | 12 |  |  | szt. | 12,00 |  |
| 10 |  | BCD D-04.01.01-03 |  | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości pobocza w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - wymiana zniszczonej konstrukcji pobocza i zjazdów kamiennych |  |  | m2 |  | 1 849,00 |
|  |  |  |  | 1*2*770+309 |  |  | m2 | 1 849,00 |  |
| 11 |  | BCD D-05.03.11-02 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km |  |  | m2 |  | 36,00 |
|  |  |  |  | 36 |  |  | m2 | 36,00 |  |
| 12 |  | BCD D-04.08.01-01 |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową |  |  | t |  | 266,00 |
|  |  |  |  | 244+22 |  |  | t | 266,00 |  |
| 13 |  | BCD D-05.03.05-01 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  | m2 |  | 3 540,00 |
|  |  |  |  | 4*770+22+153+285 |  |  | m2 | 3 540,00 |  |
| 14 |  | BCD D-05.03.05-07 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  |  | m2 |  | 3 540,00 |
|  |  |  |  | 4*770+22+153+285 |  |  | m2 | 3 540,00 |  |
| 15 |  | BCD D-04.01.02-03 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |  |  | m2 |  | 2 238,00 |
|  |  |  |  | 1*2*770+698 |  |  | m2 | 2 238,00 |  |
| 16 |  | D-04.04.02.023 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm - zjazdy |  |  | m2 |  | 698,00 |
|  |  |  |  | 698 |  |  | m2 | 698,00 |  |
| 17 |  | D-04.04.02.023 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pobocza |  |  | m2 |  | 1 540,00 |
|  |  |  |  | 1*2*770 |  |  | m2 | 1 540,00 |  |
| 18 |  | BCD D-05.03.08-01 |  | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, |  |  | m2 |  | 2 238,00 |
|  |  |  |  | 1*2*770+698 |  |  | m2 | 2 238,00 |  |
| 19 |  | BCD D-07.02.01-01 |  | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  |  | szt. |  | 16,00 |
|  |  |  |  | 16 |  |  | szt. | 16,00 |  |
| 20 |  | BCD D-07.02.11-02 |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji A-11a - 2szt, A-22 - 1szt |  |  | szt. |  | 3,00 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | szt. | 3,00 |  |
| 21 |  | BCD D-07.02.11-03 |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji A-7 |  |  | szt. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | 1 |  |  | szt. | 1,00 |  |
| 22 |  | BCD D-07.02.11-10 |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa I generacji B-33 - 2szt, B-34 - 1 szt. |  |  | szt. |  | 3,00 |
|  |  |  |  | 3 |  |  | szt. | 3,00 |  |
| 23 |  | BCD D-07.02.11-11 |  | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji B-20 |  |  | szt. |  | 4,00 |
|  |  |  |  | 4 |  |  | szt. | 4,00 |  |
| 24 |  | BCD D-07.02.20-06 |  | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  |  |  |  | 2 |  |  | m2 | 2,00 |  |
| 25 |  | BCD D-07.02.21-02 |  | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji D-1 |  |  | szt. |  | 6,00 |
|  |  |  |  | 6 |  |  | szt. | 6,00 |  |
| 26 |  | kalkulacja własna |  | Przymocowanie do gotowych słupków lustra drogowego fi 700 U-18a |  |  | szt. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | 1 |  |  | szt. | 1,00 |  |

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.