UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320008T Dwikozy, ul. Sportowa

od km 0+048,00 do km 0+530,00

w msc. Dwikozy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

INWESTOR:		Gmina Dwikozy

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

Projektant:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piotr Martyniak | Projektant | Drogowa | SWK/0135/ POOD/11 | 31.5. 2020 |  |

31 maj 2020

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320008T Dwikozy, ul. Sportowa

od km 0+048,00 do km 0+530,00

w msc. Dwikozy

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Stan istniejący

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

2.2. Parametry techniczne

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

2.5. Odwodnienie

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja jezdni

3.2. Konstrukcja pobocza

- Uprawnienia projektowe

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaświadczenie z izby

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Część geodezyjna

1. Licencja na mapę

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000					- rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500						- rys. nr 2

3. Przekroje normalne, skala 1:50					- rys. nr 3

Opis techniczny

1. Stan istniejący

- Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 2,70 do 3,50m oraz obustronne pobocza w złym stanie technicznym. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej, z płyt otworowych w złym stanie technicznym.

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej, istniejących poboczy oraz istniejących zjazdów w pasie drogowym.

2.2. Parametry techniczne

- Klasa drogi gminna,

- Szerokość jezdni od 2,70 do 3,50m,

- Szerokości pobocza 0,50m,

- Obciążenie ruchem KR1,

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowy odcinek posiada siedem łuków poziomych 
o następujących parametrach:

-  w km 0+ 103,33 R1= 150,00m,   α= 9,25°  T= 12,13m,  w= 0,49m,  Ł= 24,20m,

-  w km 0+ 145,97 R2= 150,00m,   α= 9,49°  T= 12,45m,  w= 0,52m,  Ł= 24,84m,

-  w km 0+ 189,13 R3= 150,00m,   α= 7,91°  T= 10,37m,  w= 0,36m,  Ł= 20,70m,

-  w km 0+ 271,79 R4= 150,00m,   α= 11,91°  T= 15,65m,  w= 0,81m,  Ł= 31,18m,

-  w km 0+ 324,32 R5= 65,00m,   α= 18,38°  T= 10,52m,  w= 0,85m,  Ł= 20,86m,

-  w km 0+ 370,90 R6= 150,00m,   α= 10,86°  T= 14,25m,  w= 0,68m,  Ł= 28,42m,

-  w km 0+ 484,33 R7= 300,00m,   α= 10,32°  T= 27,09m,  w= 1,22m,  Ł= 54,04m,

oraz cztery załomy poziome:

- w km 0+ 055,60 o kącie zwrotu 4,27°

- w km 0+ 083,62 o kącie zwrotu 2,02°

- w km 0+ 410,11 o kącie zwrotu 0,72°

- w km 0+ 423,68 o kącie zwrotu 1,25°

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

Całość odcinka maksymalnie dostosowano do istniejących jezdni o nawierzchni 
bitumicznej oraz przyległego terenu.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i pobocza nastąpi poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne na istniejący teren.

3. Układ konstrukcyjny

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja jezdni

- 	4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

- 	6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

- 	150kg/m2 – warstwa profilująca z betonu asfaltowego,

3.2. Konstrukcja pobocza

-	podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją kationową

- 	25cm – kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63,