UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320052T

GIERLACHÓW – MŚCIÓW (PODGAJE)

od km 0+010,00 do km 0+780,00

W MSC. GIERLACHÓW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

INWESTOR:		Gmina Dwikozy

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

Projektant:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piotr Martyniak | Projektant | Drogowa | SWK/0135/ POOD/11 | 5. 2020 |  |

16 maj 2020

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320052T

GIERLACHÓW – MŚCIÓW (PODGAJE)

od km 0+010,00 do km 0+780,00

W MSC. GIERLACHÓW

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Stan istniejący

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

2.2. Parametry techniczne

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

2.5. Odwodnienie

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja jezdni

3.2. Konstrukcja pobocza

- Uprawnienia projektowe

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaświadczenie z izby

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000					- rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500						- rys. nr 2

3. Przekroje normalne, skala 1:50					- rys. nr 3

Opis techniczny

1. Stan istniejący

- Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,00m oraz obustronnee pobocza w złym stanie technicznym. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej, z kostki brukowej, z mieszanki kamiennej część w złym stanie technicznym.

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej, istniejących poboczy oraz istniejących zjazdów w pasie drogowym.

2.2. Parametry techniczne

- Klasa drogi gminna,

- Szerokość jezdni 4,00 m,

- Szerokości pobocza 1,00m,

- Obciążenie ruchem KR1,

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga posiada trzy załomy poziome:

- w km 0+057,42 o kącie zwrotu 0,87°

- w km 0+510,18 o kącie zwrotu 0,56°

- w km 0+540,44 o kącie zwrotu 0,59°

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

Całość odcinka maksymalnie dostosowano do istniejących jezdni o nawierzchni 
bitumicznej oraz przyległego terenu.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i pobocza nastąpi poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne na istniejący teren.

3. Układ konstrukcyjny

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja jezdni

- 	4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

- 	4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

- 	75kg/m2 – warstwa profilująca z betonu asfaltowego,

3.2. Konstrukcja pobocza

-	podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją kationową

- 	25cm – kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63,