Kosztorys Ofertowy

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320008T Dwikozy, ul. Sportowa

od km 0+048,00 do km 0+530,00

w msc. Dwikozy

Długość odcinku 482 mb, szerokość jezdni od 2,70 do 3,50 mb

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-06.03.01.011 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 964,00 |  |  |
| 2 | BCD D-01.03.02-16 | Regulacja pionowa chodników z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm | m2 | 6,50 |  |  |
| 3 | BCD D-01.03.02-16 | Regulacja pionowa płyt otworowych betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej do 11cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 4 | BCD D-01.03.02-17 | Regulacja pionowa krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |
| 5 | BCD D-01.03.02-19 | Regulacja pionowa obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 5,00 |  |  |
| 6 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości pobocza w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - wymiana zniszczonej konstrukcji pobocza i zjazdów kamiennych | m2 | 482,00 |  |  |
| 7 | BCD D-05.03.11-02 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km | m2 | 22,00 |  |  |
| 8 | BCD D-04.08.01-01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową | t | 241,00 |  |  |
| 9 | BCD D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 1 604,60 |  |  |
| 10 | BCD D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 604,60 |  |  |
| 11 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 482,00 |  |  |
| 12 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pobocza | m2 | 482,00 |  |  |
| 13 | BCD D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 482,00 |  |  |
| 14 | BCD D-10.01.05-03 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 1,00 |  |  |
| 15 | BCD_201103 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem | szt. | 7,00 |  |  |
| 16 | BCD D-07.02.01-01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 11,00 |  |  |
| 17 | BCD D-07.02.11-02 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji A-3 - 3szt, A-4 - 1szt, A-12a - 3szt | szt. | 7,00 |  |  |
| 18 | BCD D-07.02.11-10 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa I generacji B-31 - 2szt, B-33 - 4 szt. | szt. | 6,00 |  |  |
| 19 | BCD D-07.02.11-11 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji B-20 | szt. | 1,00 |  |  |
| 20 | BCD D-07.02.20-06 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji T-2 | m2 | 2,00 |  |  |
| 21 | BCD D-07.02.21-02 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji D-1 - 2szt, D-5 - 2 szt. | szt. | 4,00 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu | ………………..zł |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 23%WK | ………………..zł |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: | ………………..zł |

Wartość końcowa kosztorysu słownie: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...