UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

ULICY PROSTEJ

od km 0+008,00 do km 0+373,00

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV

INWESTOR:		Gmina Dwikozy

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

Projektant:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piotr Martyniak | Projektant | Drogowa | SWK/0135/ POOD/11 | II. 2018 |  |

14 luty 2018

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

ULICY PROSTEJ

od km 0+008,00 do km 0+373,00

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Stan istniejący

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

2.2. Parametry techniczne

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

2.5. Odwodnienie

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Konstrukcja poszerzenia jezdni

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

- Uprawnienia projektowe

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaświadczenie z izby

- Część geodezyjna

  - Mapa ewidencyjne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000					- rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:1000						- rys. nr 2

3. Przekroje normalne, skala 1:50					- rys. nr 3

Opis techniczny

1. Stan istniejący

- Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z gruntową o zmiennej szerokości od 2,20 do 2,50m w złym stanie technicznym.

2. Stan projektowy

2.1. Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z pełną konstrukcją w istniejącym pasie drogowym.

2.2. Parametry techniczne

- Klasa drogi wewnętrzna,

- Szerokość jezdni 2,50 m,

- Szerokości pobocza gruntowego 0,50m,

- Obciążenie ruchem KR1,

2.3. Przebieg w planie sytuacyjnym

W planie sytuacyjnym przedmiotowa droga posiada jeden łuk poziomy.

R1 = 25m , α = 13,03°, Ł = 2,85 m, T = 5,68m

2.4. Ukształtowanie wysokościowe

Całość odcinka maksymalnie dostosowano do istniejących jezdni o nawierzchni 
o nawierzchni bitumicznej oraz przyległego terenu.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni i pobocza nastąpi poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne na istniejący teren.

3. Układ konstrukcyjny

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku/”.

3.1. Konstrukcja poszerzenia jezdni

- 	3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

- 	3 cm - warstwa profilująca z betonu asfaltowego,

- 	20cm – podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-63,

- 	10cm – warstwa odcinająca z piasku

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

-	grunt rodzimy