SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI

Etap II – Dwikozy, ul. Spacerowa i ul. Nowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

OST ogólna specyfikacja techniczna

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

Opracował:

mgr inż Wojciech Gajewski

upr bud Nr 25/Tg/77

Sandomierz, lipiec 2017 r

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA – Etap II

Dwikozy, ul. Spacerowa i ul. Nowa

SPIS TREŚCI:

- Wstęp

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i urządzeń

- Sprzęt

- Transport

- Kontrola wykonania i jakości robót

- Obmiary robót

- Odbiór robót

- Rozliczenie robót

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie m. Dwikozy, ul. Spacerowa i ul. Nowa obejmującej wykonanie kolektorów grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi i uzbrojeniem doprowadzającymi ścieki do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Nowej w Dwikozach i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot ujęty w projekcie wykonanym przez mgr inż. Wojciecha Gajewskiego.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na terenie m. Dwikozy, ul Spacerowa i Nowa.. Szczegółowy zakres robót zawarty został w opracowanym projekcie budowlanym /opis techniczny + rysunki + przedmiar robót/.

Roboty, których dotycz niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 o długości 326,9 m

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 o długości 31,2 m

- przekroczenia dróg gminnych kanalizacją grawitacyjną przewiertem 5 szt

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków socjalno - bytowych z poszczególnych posesji i gospodarstw domowych. Zasada działania tego systemu kanalizacji polega na doprowadzeniu grawitacyjnym / odgałęzieniami kanalizacyjnymi/ ścieków z pojedynczych posesji lub grupy budynków do studzienek rewizyjnych na kolektorach zbiorczych, którymi ścieki są grawitacyjnie doprowadzane do przepompowni. Z przepompowni przewodem tłocznym ścieki będą podawane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej.

1.4.2.	Kanały

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków do przepompowni lub innego kanału zbiorczego

1.4.2.2 Odgałęzienie boczne - kanał grawitacyjny do granicy posesji przeznaczony do połączenia wylotu z posesji ze studnią rewizyjną na kanale zbiorczym

1.4.3.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na przykanaliku przeznaczona do kontroli prawidłowego odpływu ścieków z posesji.

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na połączeniach co najmniej dwóch kanałów w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.3. Studzienka rewizyjna - na kanałach zbiorczych przeznaczona do podłączenia przyłącza kanalizacyjnego oraz kontroli przepływu ścieków w kanale, na odcinkach prostych kanału montowana co 50 m

1.4.3.4. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe przeznaczone do przepompowywania ścieków. Ponadto zbiornikowa przepompownia wyposażona jest w zbiornik retencyjny, osprzęt i armaturę. Praca przepompowni w pełni zautomatyzowana.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Projektem Budowlanym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarz Projektu Budowlanego z pozwoleniem na budowę i Specyfikację Techniczną.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych /Specyfikacja Techniczna , Projekt Budowlany/, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach na terenie m. Dwikozy – ul. Spacerowa i ul. Nowa oraz zapewnienia możliwości dojść i dojazdów do poszczególnych posesji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, oraz przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Przed rozpoczęciem robót dokona ich dokładnej lokalizacji przy współudziale przedstawicieli właścicieli tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw.

Podczas realizacji Robót ,Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z przedmiotowymi Robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych.

2. MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i spełniać wymagania stawiane takim materiałom, a w szczególności posiadać Świadectwa dopuszczenia do stosowania potwierdzające spełnienie odpowiednich norm

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i składowanie materiałów do czasu ich wbudowania. Materiały winny być składowane tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.	Rury kanałowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC-U SDR 41 (SN 4), klasy „N"o średnicy Dz = 200/4,9 mm o złączach kielichowych uszczelnionych na uszczelkę gumową stosowane będą do budowy kanałów zbiorczych.

Do budowy odgałęzień bocznych stosowane będą rury PVC-U o średnicy 160/3,9 mm o złączach kielichowych uszczelnianych uszczelką gumową stosowane będą do budowy kanałów bocznych.

2.3.	Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki rewizyjne na przyłączach domowych i kanałach

Studzienki z rury karbowanej o średnicy 425 mm z monolityczną kinetą i przekryciem włazem żeliwnym / w drogach/ lub stożkiem betonowym z pokrywą w terenach zielonych.

2.3.2.	Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z pospółki, piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 .

2.3.5. Przepompownia sieciowa

Przepompownia sieciowa podziemna ze zbiornikiem z polimerobetonu fi 1600 mm Przepompownie będą pracować w cyklu automatycznym – sterowanie w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku za pomocą wyłączników pływakowych. Przepompownia dostarczana będzie na budowę jako kompletny obiekt z automatyką. Na budowie wymagane jest wykonanie fundamentu zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni, zasilania energetycznego oraz ogrodzenia przepompowni.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.4.2.Studnie kanalizacyjne

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, dokumentacji projektowej lub Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kolniczki przy określonym w dokumentacji projektowej zakresie robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych lub podsiębiernych

- spycharek kołowych i gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zamówieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do posesji na terenie budowy.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

4.2.	Transport rur

Rury PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.	Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.4.	Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy prowadzić tak, aby po ich zakończeniu zapewniona została prawidłowa eksploatacja wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie głębokości posadowienia rurociągów i studni określonymi w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionymi z użytkownikami i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do budowy kolektorów kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz lokalizacji studni rewizyjnych i połączeniowych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

5.3.	Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m. W dokumentacji projektowej przyjęta szerokość dna wykopu dla wszystkich rurociągów = 1,0 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu / przy wykonaniu mechanicznym/ powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca Projektowej lub uzgodnionymi z użytkownikami i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.4.	Przygotowanie podłoża

W warunkach gruntowo - wodnych występujących po trasie projektowanych rurociągów na terenie inwestycji podłoże należy wykonać z warstwy mieszanki żwiru z piaskiem o grubości 15 cm.  Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien wynosić minimum o,60.

5.5.	Roboty montażowe

W dokumentacji projektowej na załączonych profilach podłużnych poszczególnych kolektorów określono spadki i głębokość posadowienia rurociągów, lokalizację studzienek rewizyjnych i połączeniowych.

- najmniejsze spadki kanałów wynoszą 0,5 % dla systemu grawitacyjnego

- dla odgałęzień grawitacyjnych do granicy posesji z rur PVC o średnicy 160 mm minimalne spadki winny wynosić -1,0 do1,5 %

- głębokość posadowienia powinna wynosić /w zależności od strefy przemarzania gruntów/ od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1.	Rury kanałowe

Rury kanałowe z PVC łączone zostaną w kielichach na uszczelkę gumową typu wargowego zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentów rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.5.2.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rurociągów w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach po trasie dróg i ulic powinien wynosić 0,98 wg Proctora.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: A/ część ogólną opisową

-organizacja wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

-bhp

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość -system proponowanej kontroli i sterowania jakością -wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i przekazywania ich Inspektorowi Nadzoru B/część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót -wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi -rodzaje i ilość środków transportu

-sposób oraz procedurę pomiarów, prób ciśnieniowych, prób szczelności przewodów -sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów dowiezionych na plac budowy z ich atestami i świadectwami.

6.2.2.	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,

-	sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.2,

- OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

7.2.	Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest:

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

m3-wykonanych robót ziemnych/wykopy ,podłoża i zasypki/

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane z budową przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

-odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu

-odbiorowi częściowemu -odbiorowi końcowemu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rurociągów głównych i bocznych kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy, po wykonaniu prób szczelności

- wykonane studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe na przyłączach i kanałach głównych,

- grubość i stopień zagęszczenia podłoża

- zasypany i zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

8.3	. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót / np. na wydzielonej ulicy, osiedlu itp./

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

8.4. 	Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 14 dni ustalonym przez Zamawiającego, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

- zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „ Dokumenty do odbioru końcowego Robót"

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST i Dokumentacją Projektową.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i poprawkowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół

odbioru końcowego sporządzony wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

- Specyfikację Techniczną

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami/dokumentacja powykonawcza./

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru /jeśli były spisywane poza Dziennikiem Budowy/ z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru

Wyniki pomiarów kontrolnych/ protokoły z przeprowadzonych prób ciśnień, prób szczelności i.t.p./

Sprawozdanie Techniczne

Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, DTR zastosowanych urządzeń

Operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej / 4 egz/

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego Sprawozdanie techniczne winno zawierać:

Zakres i lokalizację wykonywanych Robót

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego przekazanego przez Zamawiającego

Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych lub uzupełniających wyznacza Komisja.

8.4.2 Gwarancja

Wykonawca, zgodnie z zapisami umowy udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. Gwarancja 36 -m-cy dotyczy / niezależnie od czasu gwarancji udzielanego przez innych producentów materiałów i urządzeń/ wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, wyposażenia i wykonawstwa. Potwierdzenie tych zapisów znajdzie się w „karcie gwarancyjnej", którą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. W „karcie gwarancyjnej „ znajdą się także zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw i usuwania usterek, tak by zapewnić ciągłość prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej i ul. Nowej w Dwikozach. Karta Gwarancyjna i będące w niej zapisy, będą także stanowiły podstawę do zwrotu Wykonawcy należności kaucji gwarancyjnej.

Okres gwarancji liczy się od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego. Po upływie gwarancji odbędzie się odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI,

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przetargu. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na przedmiot zamówienia określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno -ciśnieniowego obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu,

przygotowanie podłoża

montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem

zasypanie i zagęszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

naprawa uszkodzonych jezdni ,chodników, ogrodzeń

uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu |
| --- | --- |
| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| Normy PN-EN 124 - od 1 do 6:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| PN-EN 124-1:2015-07 | Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności |
| PN-EN 124-2:2015-07 | Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa |
| PN-EN 124-3:2015-07 | Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium |
| PN-EN 124-4:2015-07 | Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą |
| PN-EN 124-5:2015-07 | Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych |
| PN-EN 124-6:2015-07 | Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) |
| BN-83/8836-02 | Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-02481:1998 | Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar |

10.2. Inne dokumenty

1.	Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.