Załącznik Nr 6

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x2 z AUTOPOMPĄ

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy . |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać wymagania norm: PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. (lub równoważnych) |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub odnośnie zdrowia i życia oraz mienia także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. , Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) Świadectwo dostarczone w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 1.5 | Wykonawca musi posiadać autoryzację generalnego importera podwozia w zakresie wykonania zabudowy |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) od 6000 kg. do 7500 kg. |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2019 r. Podać markę, typ i model. |  |
| 2.3 | Napęd 4x2. Oś tylna- koła bliźniacze mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,. skrzynia biegów manualna min.6 biegowa + wsteczny |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w: - system ABS lub równoważny - immobilizer, - instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. - światła do jazdy dziennej - światła przeciwmgielne |  |
| 2.5 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin min. Euro 6. Moc max silnika – min 130 KW. Wylot spalin z układu wydechowego nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |
| 2.6 | - Zawieszenie osi przedniej mechaniczne - Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne |  |
| 2.7 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - zdalnie sterowany centralny zamek drzwi kabiny, - lusterka boczne, główne i szerokokątne, - główny wyłącznik zasilania zabudowy - między przedziałem kierowcy i dowódcy a przedziałem załogi uchwyt do trzymania dla członków załogi, Kabina wyposażona dodatkowo: - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, Podłoga kabiny wyłożona materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. |  |
| 2.8 | Fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją, odległości, pochylenia oparcia z tłumieniem drgań. |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku Nr. 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu Nr. 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16). Samochód wyposażony w instalacje antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany osobną przetwornicą napięcia. - Radiotelefon zaprogramowany wg. wskazań zamawiającego dostarczonych w trakcie wykonywania zabudowy. - radio samochodowe z odtwarzaczem MP3, - podest z wyłącznikiem pod radiotelefony nasobne, latarki, kamerę termowizyjną i itp. podłączony pod instalację elektryczną samochodu - sygnał elektro-pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. - Nawigację samochodową z możliwością zasilania z instalacji elektrycznej samochodu, z dożywotnią darmową aktualizacją map Polski, wyświetlacz min 7’’. |  |
| 2.10 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, |  |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”. Lampa doświetlająca pole cofania po włączeniu biegu wstecznego. Kamera powinna załączać się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość załączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu. |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz o mocy 200W (lub 2 x 100 W) , głośnik 200 W (lub 2 x 100 W ). Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Łatwo dostępny dla kierowcy oraz dowódcy pojazdu. Na dachu kabiny załogi zamontowana lampa zespolona pojazdu uprzywilejowanego z podświetlanym napisem „STRAŻ”. Lampa sygnalizacyjna w technologii LED. Dodatkowo min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu. Po bokach samochodu w górnej części zabudowy po 2 lampy sygnalizacyjne w technologii LED. Co najmniej 1 lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, |  |
| 2.13 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.14 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy wraz z przewodem zasilającym prądu o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu, (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.16 | Ogumienie wzmocnione, wielosezonowe |  |
| 2.17 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. |  |
| 2.18 | Kolorystyka: - elementy podwozia, rama w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000 |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3000 mm. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa). Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej – przedział autopompy - wyłożone blachą aluminiową, odwodnienie skrytek. Dopuszcza się blachę ryflowaną lub gładką Przedział autopompy obudowany szczelną płytą dolną, zabezpieczającą przedział przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z przedziału zamkniętego drzwiami żaluzjowymi. Balustrady ochronne boczne na dachu pojazdu. Po dwie skrytki na bokach pojazdu i jedna z tyłu (w układzie 2+2+1). Szerokość rolet bocznych –min. 1500 mm. Nie mniej niż 3000 mm prześwitu (łącznie) Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 3.2 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie: listwy LED, umieszczone po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji osłonięte trwale listwami aluminiowymi, włączane automatycznie po otwarciu drzwi/żaluzji skrytki. |  |
| 3.3 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy - oświetlenie powierzchni dachu typu LED, - oświetlenia włączane z przedziału autopompy, - w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, - z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane światła obrysowe LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. |  |
| 3.4 | Szuflady, wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. Podłoga wyjazdowa min. szt. 3 |  |
| 3.5 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. Max. wysokość górnej krawędzi półki / szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż. 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość ta jest przekroczona konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu (otwarcie podestów musi byś sygnalizowane w kabinie kierowcy) |  |
| 3.6 | Schowki wyposażone w regały, na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. |  |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia skrytek muszą umożliwiać otwieranie i zamykania w żaluzji rękawicach. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane. W razie konieczności zainstalować odprowadzenie spalin od agregatu (do uzgodnienia w trakcie realizacji). |  |
| 3.8 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa o wysokości min 80 mm. |  |
| 3.9 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach uzgodnionych przez Zamawiającego, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED i odprowadzenie wody oraz uchwyty na drabinę nasadkową |  |
| 3.10 | Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Całość wykonana z aluminium. |  |
| 3.11 | Powierzchnie podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 l, wykonany z tworzywa sztucznego. Zb Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z u układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 3.13 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania zbiornika, zabezpieczenie przed dostaniem się zanieczyszczeń. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.14 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z dachu pojazdu. |  |
| 3.15 | Układ wodno-pianowy wyposażony w przynajmniej ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: - wydajność min. 800 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 200 l/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 3.17 | Autopompa umożliwia jednoczesne podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.18 | Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.19 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
| 3.20 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. |  |
| 3.21 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego |  |
| 3.22 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy. |  |
| 3.23 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.24 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. |  |
| 3.25 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min.2 x 10 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów minimum 4,5 m, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości, - wymagane jest przewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, 6 kamizelek ostrzegawczych. |  |
| 4.2 | „Eko – czyściciel” ( w tym pojemniki na odpadki, zestawu szufli, szczotek drobnych do akcji na drogach, opryskiwacza ciśnieniowego o pojemności min 7,5 l oraz odtłuszczacza (dyspergentu) min. 30 l i sorbentu min. 20 kg). |  |
| 4.3 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. |  |
| 4.4 | Samochód należy wyposażyć w : - z przodu pojazdu w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 50 kN z liną o długości co najmniej 27 m wraz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. - Statyw przenośny do oświetlenia terenu akcji o wysokości nie mniejszej niż 4 m po rozłożeniu, - zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy do 3,5 tony wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Gałkowice oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP – zarządzenie Nr.3 KG PSP Z 29.01.2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą. |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja na przedmiot zamówienia - min. 24 miesiące Min. 1 punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu najbliższy siedziby zamawiającego) Min. 1 punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu najbliższy siedziby zamawiającego) |  |
| 6.2 | Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem : - instrukcję obsługi w języku polskim ( do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej, zainstalowanych urządzeń i wyposażenia) - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej - dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” , wynikającą z Prawa o ruchu drogowym. |  |

UWAGA:

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

*- Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie  za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne  Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza  rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego  samego poziomu jakościowego,  merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak   produkty opisane w przedmiocie  zamówienia.

*- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu   zamówienia. Przez ofertę równoważną należy          rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia  o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione  w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku   zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek  udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów.   W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z  rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi  jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub  lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie  wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/   produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje  techniczne oferowanych  rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne  oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań  Zamawiającego   przedstawionych w SIWZ.